Vilniaus universitetas

Matematikos ir informatikos fakultetas

Bioinformatikos antrojo kurso studentė

Dorotėja Vindžigalskytė

Data: 2025-11-11

Techninė ataskaita

Tema: AN/UYK-20 ir Intel 4040 architektūrų palyginimas

Techninėje atsakaitoje analizuojamos ir lyginamos dvi 1974 metais sukurtos kompiuterių architektūros:

- AN/UYK-20 (Sperry Univac)

- Intel 4040 (Intel Corporation)

Aptariama kompiuterio sistemos (AN/UYK-20) ir mikroprocesoriaus (Intel 4040) elementinė bazė, turima architektūra, adresų tipas, registrai, duomenų plotis, atminties išdėstymas, I/O galimybės, taikymo sritys.

Architektūrų analizė pagal pateiktus klausimus:

2. Elementinė bazė, fizinės įrangos savybės:

- AN/UYK-20 buvo naudojama magnetinės šerdies atmintis, kuri buvo non-volatile (t.y. duomenys neišnyksta išjungus energiją).  Sperry Univac naudojo MSI integrinius grandynus šio kompiuterio logikai. MSI lustai buvo montuojami ant tankiai užpildytų spausdintinių plokščių. Tai  suteikė sistemai kompaktiškumo, patikimumo bei mažesnį energijos suvartojimą.

Fizinės savybės:

-   Svoris (daugiausiai) - 100 kg;

-   Dydis (daugiausiai) – aukštis 50cm,  plotis 48cm, gylis 61cm;

-   Energijos suvartojimas (daugiausiai) – 1000 W

- Intel 4040 naudojo silicio vartų (silicon gate) technologiją pagrįstą PMOS logika. PMOS arba pMOS logika (angl. p-channel metal oxite semiconductor) yra skaitmeninių grandinių šeima, paremta p-kanalo lauko tranzistoriais (enhancement mode MOSFETs). Šis mikroprocesorius turėjo 3000 tranzistorių ir galėjo vykdyti maždaug 62000 instrukcijų per sekundę. Intel 4040 buvo vieno lusto mikroprocesorius, priskiriamas didelės Integracijos masto (LSI) grandynams.

Fizinės savybės:

- Energijos suvartojimas (daugiausiai) – 1W

- Svoris nenurodytas šaltiniuose, tačiau neviršydavo kelių gramų

3. Architektūros tipas

- AN/UYK-20 naudoja mikroprogramuotą dviejų magistralių registrinę (register-to-register)  architektūrą. Sistema nėra akumuliatorinė: paskirties (destination) magistralė sudaro duomenų kelią, kuriuo ALU grąžina apdorotus rezultatus į įvairius registrus. Šaltinio (source) magistralė – pagrindinis kelias, kuriuo funkciniai elementai (registrai, ALU ir kitos dalys) paima duomenis.

- Intel 4040 paprastai laikoma registrų pagrindu sukurta architektūra, kuri taip pat remiasi vienu akumuliatoriumi aritmetinėms ir loginėms operacijoms. 4040 architektūra turi 24 indekso registrus, kurie gali būti naudojami adresavimui arba kaip laikinoji saugykla tarpiniams rezultatams. Mikroprocesorius naudoja hibridinį modelį (turi registrus bei akumuliatorių), tačiau didelis registrų kiekis ir jų panaudojimas leidžia jį apibūdinti kaip registrų pagrindu sukurtą, o ne akumuliatorinį.

4. Adresų skaičius

5. Registrai architektūrose

- Intel 4040 – 24x4 bitų indeksiniai registrai. Jie gali būti naudojami adresavimui arba kaip laikinoji atmintis skaičiavimo rezultatams saugoti. Registrai skirstomi į bankus (banks): bank 0 (16 registrų) ir bank 1 (8 registrai), kurie naudojami efektyviai valdyti pertrauktis (interrupt). Įvykus pertraukčiai, galima perjungti į bank 1, kas leidžia panaudoti 8 registrus neperrašant duomenų, esančių bank 0, taip leidžiant greitą perjungimą ir vengiant lėto registrų išsaugojimo.

-AN/UYK-20 standartinis centrinis procesorius naudojo 16 didelio greičio , 16 bitų, bendrosios paskirties registrus. Galima sir antrasis 16 registrų rinkinys, bet jis pasirinktinas. Bendrosios paskirties registrai užtikrina itin greitą parametrų ar duomenų apdorojimą, sumažindami reikalingų kreipinių į pagrindinę atmintį skaičių.

6. Požymių bitai

- Intel 4040 naudojo Carry flip-flop, CY aritmetinį požymio bitą, kuris žymi viršijimą atliekant sudėties operaciją (viršijus 4 bitų ribą) arba pasiskolinimą, atliekant atimties operaciją, taip pat Test bitą, valdymo bitą, kuris yra tiesioginis įvesties pin, leidžiantis procesoriui greitai patikrinti išorinio I/O įrenginio būseną ir atlikti sąlyginį šuolį.

- AN/UYK-20 turėjo pilną statuso registrą su požymių bitų rinkiniu. Jis buvo reikalingas saugoti ir valdyti CPU būseną, paskutinių atliktų aritmetinių ar loginių operacijų rezultatus. Toliau pateikiami mikrokompiuterio požymio bitai:

- Perkėlimo žymeklis (carry designator) nurodo, ar įvyko perkėlimas iš vyriausio bito pozicijos (16-o bito) arba pasiskolinimas į jį. Jis aktualus unsigned skaičių aritmetikai ir daugiabitei aritmetikai;

- Pertekliaus žymeklis (Overflow designator) nurodo, ar aritmetinė operacija viršijo maksimalų ir minimalų leistiną diapozoną, kai skaičiuojama su signed skaičiais. Jis atspindi ženklo klaidas (pvz., kai dviejų teigiamų skaičių sudėtis duoda neigiamą rezultatą);

- Būklės žymekliai (Condition codes), tai bitai, kurie nurodo operacijos rezultatą: Nulis (Zero) teigiamas (Positive)  arba neigiamas (Negative).

7. Architektūrų duomenų plotis

- AN/UYK-20 mikrokompiuterio

Šaltiniai:

https://en.wikipedia.org/wiki/10_%C2%B5m_process

https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_4040

https://en.wikipedia.org/wiki/PMOS_logic

https://en.wikipedia.org/wiki/AN/UYK-20

https://bitsavers.org/pdf/univac/military/an_uyk-20/PX10431C_AN_UYK-20_Technical_Description_Nov76.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://archive.org/stream/DTIC_ADA039170/DTIC_ADA039170_djvu.txt

https://datasheets.chipdb.org/Intel/MCS-40/4040.pdf